Sprawozdanie:

Druga metoda Lapunova – Teoria Sterowania

| Rafał Kordaczek,Michał Krzyszczuk, Franciszek Magiera, Rafał Bieszczad, Mateusz Mazurkiewicz, Bartosz Gil, Kamil Paśko, Mateusz Żurowski | Gr. 2a – godz. 10:45 | Laboratorium 4 | 03.05.2019 |
| --- | --- | --- | --- |

Spis treści`

1.	Wstęp	1

2.	Przebieg ćwiczenia	2

System pierwszy:	2

System pierwszy - funkcjonał pierwszy:	2

System pierwszy - funkcjonał drugi:	3

System drugi	6

3.	Wnioski	9

# Wstęp

Celem ćwiczenia jest zbadanie obszaru stabilności asymptotycznej nieliniowych systemów dynamicznych za pomocą drugiej metody Lapunova. Druga metoda jest metodą dokładniejszą od metody pierwszej, ponieważ można ją stosować dla dowolnego systemu, przy jednoczesnym zastosowaniu dla systemów stabilnych (nieasymptotycznie, jak np. wahadło bez tłumienia).

Wadą tej metody jest konieczność dobrania odpowiedniego tzw. Funkcjonału Lapunova:

V:Rn→R

Funkcjonał ten jest tzw. Funkcjonałem energetycznym, który opisuje ilość energii w układzie. Ponieważ energia w układzie nie może być ani ujemna, ani rosnąć w czasie (aby zagwarantować stabilność), funkcja ta musi spełniać założenia:

V0=0

Vx(t)>0: ∀tϵ0,∞, x∈Rn

∂Vx(t)∂t=∂Vxt∂x∙∂x(t)∂t≤0: ∀tϵ0,∞

Ponieważ wiemy o tym, że ∂x(t)∂t jest funkcją opisującą nasz układ dynamiczny, powyższe równanie sprowadza się do postaci:

∂Vx(t)∂t=∂Vxt∂x∙f(x)≤0

Czyli ostateczna postać pochodnej funkcji Lapunova po czasie jest postaci:

V=∂Vx(t)∂t=∂Vx∂x1∂Vx∂x2⋯∂Vx∂xn∙f1xf2x⋮fnx≤0

Jeżeli znamy takie zbiory x, dla których 2 powyższe założenia są spełnione, wiemy dla jakich wartości x dany układ będzie stabilny, jeżeli V(x)≤0, oraz stabilny asymptotycznie, jeżeli V(x)<0,  zawsze zakładając, że x≠0.

Dodatkowo, jeżeli Vx→∞, dla x→∞ oraz: Vx<0, Vx>0, dla wszystkich x∈Rn\{0}, to wtedy badany układ jest globalnie stabilny asymptotycznie.

# Przebieg ćwiczenia

W trakcie laboratorium należało zbadać 2 systemy dynamiczne z użyciem drugiej metody Lapunova

## System pierwszy:

x1(t)=-x1(t)+2x1(t)2x2(t)x2(t)=-x2(t)

Z użyciem funkcjonałów  (pierwszym i drugim)

V1(x)=x122+x22

V2(x)=x121-x1x2+x22

Stosuję oznaczenia:

f1x(t)=x1(t)

f2x(t)=x2(t)

## System pierwszy - funkcjonał pierwszy:

V1(x)=x122+x22

Łatwo zauważyć, że funkcjonał V10=0, oraz V1x>0 dla x∈Rn\{0}, zatem sprawdzam warunek V(x)<0, obliczając:

V1=∂V1x(t)∂x1∂V1x(t)∂x2∙f1x(t)f2x(t)=x1(t)2x2(t)-x1(t)+2x1(t)2x2(t)-x2(t)

V1=x1t∙-x1t+2x1t2x2t+2x2t∙-x2t=-x12t+2x1t3x2t-2x2t2

-x12t+2x1t3x2t-2x2t2≤0

-x12t∙(2x1tx2t-1)-2x2t2≤0

Ponieważ 2x2t2 oraz x12t są zawsze nieujemne, pochodna funkcjonału będzie dodatnia, gdy 2x1tx2t<1, Czyli 12x1t<x2t, gdzie 2x1tx2t≠1

Przy wyznaczeniu estymaty atrakcji na podstawie Twierdzenia La Salle’a należy rozwiązać nierówność postaci:

x122+x22=l0=-x12t+2x1t3x2t-2x2t2

Wartość poziomnicy w przybliżeniu wynosi l=1.06

Rysunek 1. Granica atrakcji  na podstawie II metody Lapunova oraz eksperymentalnie oszacowany obszar atrakcji na podstawie tw. La Salle’a

## System pierwszy - funkcjonał drugi:

V2(x)=x121-x1x2+x22

Dla funkcjonału V20=0, lecz V20>0, gdy  x1x2≠1

V2=∂V2x(t)∂x1∂V2x(t)∂x2∙f1x(t)f2x(t)=x1(t)(2-x1tx2t)(x1tx2t-1)2+x2(t)2x1(t)3(x1tx2t-1)2+2x2t-x1(t)+2x1(t)2x2(t)-x2(t)

V2=-2(x12t+x2(t)2)

Dla pochodnej funkcjonału, V2<0 dla x∈Rn\{0}, więc ograniczeniem jest funkcjonał V2x>0

Przyjmuję zatem za limit obszaru atrakcji takie x, dla którego x1x2=1. Wtedy obszar atrakcji jest postaci:

x2=1x1

Zatem, wyznaczając obszar atrakcji na podstawie Tw. La Salle’a, otrzymuję w przybliżeniu, że l=5

-2(x12t+x2(t)2)=lx121-x1x2+x22>0

Rysunek 1. Granica atrakcji  na podstawie II metody Lapunova oraz eksperymentalnie oszacowany obszar atrakcji na podstawie tw. La Salle’a

Poniżej: Skrypt generujący portrety fazowe dla obu funkcjonału pierwszego oraz funkcjonału drugiego.

close all;

clear all;

figure(1);

[x1,x2] = meshgrid(-3:0.18:3,-3:0.18:3);

dx1 = -x1+2.*x1.^2.*x2;

dx2 = -x2;

L = sqrt(dx1.^2+dx2.^2);

axis tight

grid

hold on

for it = -3:0.3:3

for i = -3:0.5:3

x0 = [it; i];

[t, x] = ode45(@odefun, [0.5 15], x0);

plot(x(:,1),x(:,2),'g');

end %for

end %for

%Dla drugiego funkcjonału:

%Granica Elipsy jako obszaru atrakcji

%v = @(v1,v2) (- 2*v2.*v1.^2 + v1).*((2*v1)./(v1.*v2 - 1) - (v1.^2.*v2)./(v1.*v2 - 1).^2)-v2.*(2*v2 + v1.^3./(v1.*v2 - 1).^2);

v = @(v1,v2) (- 2*v1.^2 - 2*v2.^2);

fcontour(v,'m','LevelList', [-4],'LineWidth', 1.5);

%Granica Hiperboli jako obszaru atrakcji

v = @(v1,v2) v1.*v2;

fcontour(v,'r','LevelList', [1],'LineWidth', 1.5); %contour plotuje krzywe dla poziomów podanych po 'LevelList'

xlabel('x1');

ylabel('x2');

%(-x1+(2*(x1)^2 x2)*((x1(2-x1*x2))))/(x1*x2-1)^2 +(x2)^2)+((-x2)((x1)^3/(((x1*x2-1))^2 +2*x2)

quiver(x1,x2,dx1./L,dx2./L, 0.7); %Plot strzałkowy

axis([-2.7,2.7,-2.7,2.7]);

function dxdt = odefun2(t,x)

dxdt = zeros(2,1);

dxdt(1) = x(2)-x(1)+x(1).^3;

dxdt(2) = -x(1);

end %odefun

%Zadanie 1 dla funkcjonału V1

close all;

clear all;

figure(1);

[x1, x2] = meshgrid(-3:0.2:3,-3:0.2:3);

dx1 = -x1+2.*x1.^2.*x2;

dx2 = -x2;

L = sqrt(dx1.^2+dx2.^2);

axis tight

grid

hold on

for it = -3:0.3:3

for i = -3:0.5:3

x0 = [it; i];

[t, x] = ode45(@odefun, [0.5 15], x0);

plot(x(:,1),x(:,2),'b');

%xlim([-2.5 2.5]);

%ylim([-2.5 2.5]);

end %for

end %for

v = @(v1,v2) -v1.^2 + 2.*v2.*v1.^3 -2.*v2.^2; %Pochodna Funkcjonału V1

fcontour(v,'m','LevelList', [0],'LineWidth', 1.5); %contour plotuje krzywe dla poziomów podanych po 'LevelList'

v = @(v1,v2) (v1.^2)/2 + v2.^2; %Na podstawie tw. La Salle'a

fcontour(v,'r', 'LevelList', [1.06], 'LineWidth', 1.5);

xlabel('x1');

ylabel('x2');

quiver(x1,x2,dx1./L,dx2./L,0.5);

axis([-2.5, 2.5, -2.5, 2.5]);

function dxdt = odefun(t,x)

dxdt = zeros(2,1);

dxdt(1) = -x(1)+2*x(1)^2*x(2);

dxdt(2) = -x(2);

end %odefun

## System drugi

x1(t)=x3(t)-x1(t)+2x1(t)2x2(t)=-x1(t)

Z użyciem funkcjonałów  (pierwszym i drugim)

Vx=12(x22+x22)

close all; clear all; syms x1 x2; dXdt = @(t,x) [x(2)-x(1)+x(1).^3;-x(1)]; f=[x2-x1+x1^3;-x1]; v=1/2*(x1^2+x2^2); jac1(x1,x2)=jacobian(v,[x1,x2]); dV=jac1*f; %param l l = 0.5; figure() title('Portret fazowy') hold on; y_=[]; y_start=[] tspan = 0:0.001:0.5; for i=-1:0.2:1 for j=-1:0.2:1 x0 = [i;j]; [t,y] = ode45(dXdt, tspan, x0); y_= [y_;y]; y_start=[y_start;[y(1,1),y(1,2)]]; end end plot (y_(:,1),y_(:,2),'b.','DisplayName','trajektoria systemu','LineWidth',0.2) plot(y_start(:,1),y_start(:,2),'g*','DisplayName','Punkty startowe','LineWidth',1) fcontour(dV,'r','LevelList',0,'LineWidth',1,'DisplayName','dV=0'); fcontour(v,'y','LevelList',0.5,'LineWidth',2,'DisplayName','v dla l=0.5'); legend show; grid on; xlim([-2.5 2.5]) ylim([-2.5 2.5]) title('System nieliniowy') xlabel('x1') ylabel('y2') %%%% znalezienie zamknietej krzywej tspan=0:0.01:7.0; [tt, yy] = ode45(dXdt,tspan,[-0.925;-0.550287] ); plot (yy(:,1),yy(:,2),'m.','DisplayName','Trajektoria zamknieta','LineWidth',0.2)

% zadanie 4.2 - metoda linearyzacji a = -2; b = 1; c = 2; dxdt = @(t,x) [x(2)-x(1)+x(1).^3;-x(1)]; title('Portret fazowy') hold on; tspan = 0:0.1:30; for i=a:b:c for j=a:b:c x0 = [i;j]; [t,y] = ode45(dxdt, tspan, x0); plot(y(:,1), y(:,2), 'b') %plot(i, j, 'rx') end end xlim([a-0.5 c+0.5]) ylim([a-0.5 c+0.5]) % linearyzacja % macierz A jest postaci: % [-1 + 3x1^2, 1; -1, 0]; % punkt równowagi gdy: % -x1 = 0 oraz x2 - x1 + x1^3 = 0 % st¹d punktem równowagi jest punkt x1 = 0, x2 = 0 % wtedy macierz A jest postaci: A = [-1, 1; -1, 0]; slad = eig(A) fprintf('Wartosc wlasna 1: %f + %fj\n', real(slad(1)), imag(slad(1))) fprintf('Wartosc wlasna 2: %f + %fj\n', real(slad(2)), imag(slad(2))) % obie maja czesc rzeczywista ujemna % zatem punkt rownowagi 0,0 jest asymptotycznie stabilny (str. 29 skrypt) for i=a:b:c for j=a:b:c x0 = [i;j]; [t,y] = ode45(@(t,x) A*x, tspan, x0); plot(y(:,1), y(:,2), 'r-') %plot(i, j, 'rx') end end % komentarz: na czerwono liniowe przyblizenie, na niebiesko uklad % nieliniowy % widac ze dla punktow oddalonych od (0,0) trajektorie uciekaja, % natomiast dla liniowego zbiegaja do (0,0) % widac ze to przyblizenie jest dobre tylko blisko (0,0) a potem % jest coraz mniej dokladnie (Grobman Hartman)

# Wnioski

Dzięki temu ćwiczeniu Poznano podstawowy sposób linearyzacji nieliniowych układów dynamicznych. Jest to sposób bardzo prosty, lecz ma wiele wad, których nie można wykorzystać w szczególnych systemach, które mogą nie posiadać tego samego rodzaju stabilności dla każdych warunków początkowych, oraz dodatkowo działa jedynie dla układów stabilnych asymptotycznie, lecz nie linearyzuje układów stabilnych.

Większość układów wykazuje wysokie podobieństwo wokół punktu równowagi, więc dlatego nie wolno zapominać o tym do jakiego zakresu linearyzacja układu jest dopuszczalna.